单位明确采购需求和招标要求一览表

项目名称：吉林省教育考试院消防报警系统改造工程

投标供应商资格条件要求（应符合《政府采购法》、吉政发[2009]19号文件和吉财采购[2008]3号文件规定）： - 本次招标要求投标申请人须具备： 1、具备有效的消防行业贰级以上(含贰级)施工资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 2、本项目不接受联合体投标。 3、不接受被政府列入取消投标资格期限内的企业或个人参加投标。 4、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。 5、公示之日起5个工作日内报名结束。

项目最高限额及付款时间和条件：317994元，验收合格后付清全款。

服务时间及地点：5月30日完工（设备的安装调试完成）。（长春市经开区浦东路1388号）。

是否收取履约保证金：工程项目总造价的5％。

对质量保证期限要求：2年。 是否收取质量保证金：合同签订后履约保证金自动转为质量保证金。

对服务及设备售后服务的要求：见附件。

评标方法和标准：最低评标价法

是否接受超过采购预算的投标：不接受

服务需求及技术要求：（1）列出详细的采购清单，并标明规格、技术指标、详细配置、尺寸、材质等要求，其中必须满足的项目用星号“*”标明，但应注意加“*”号的项目不能出现在评分标准中；（2）请提供相应的电子版材料。见附件。

是否需要考察现场：投标方组织专业人员查看现场后，找正规设计院出蓝图随报名有关材料一并报送。

其他要求：无

注：1、本表内容是编制招标文件的依据，应避免含有排他性、指定或者隐含指定品牌、指定供应商（包括指定进口产品）的问题，保证所设定事项公平公正。2、应符合国家有关优先或者强制采购节能、环保、自主创新产品等要求。3、本表如填列不全，请自行扩展。

采购单位名称： 吉林省教育考试院                       采购单位项目经办人签字：蒯永华

联系电话： 13578690928                                       二○一 九年五月五日

货物需求及技术规格要求

一、工程名称：吉林省教育考试院消防报警系统改造工程

- 二、工程内容：

本工程为两个改造区域：

一区：吉林省招生委员会办公室办公大楼，该楼为1-6层，建筑面积为5821平方米，楼内火灾报警系统整体改造，改造过程中如需破除装潢部分，改造完成后需装潢恢复。（建筑平面图需到现场查阅原始蓝图）

二区：吉林省招生委员会办公室服务楼及连廊，主楼为1-4层，建筑面积为4494平方米（含连廊部分），楼内及连廊火灾报警系统整体改造，改造过程中如需破除装潢部分，改造完成后需装潢恢复。（建筑平面图需到现场查阅原始蓝图）

三、工程的要求

(一)主要技术参数要求：

办公楼消防改造

| 序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C7-0143 | 点型探测器安装 总线制 感烟 | 只 | 144 |
|  |  | 主材：感烟探测器 | 只 | 144 |
| 2 | C7-0149 | 按钮安装 | 只 | 13 |
|  |  | 主材：手动报警按钮 | 只 | 13 |
| 3 | C7-0197 | 火灾事故广播安装 吸顶式扬声器 | 只 | 19 |
|  |  | 主材：消防广播音箱 | 个 | 19 |
| 4 | C7-0188 | 警报装置 声光报警 | 只 | 13 |
|  |  | 主材：声光报警器 | 只 | 13 |
| 5 | C7-0152 | 短路隔离器 | 只 | 11 |
|  |  | 主材：隔离模块 | 个 | 11 |
| 6 | C2-1614 | 多芯软导线管内穿二芯以内导线 截面1.5mm2以内 | 100m | 20.5 |
|  |  | 主材：ZRNH-RVS-2X1.5 | m | 2193.5 |
| 7 | C2-1614 | 多芯软导线管内穿二芯以内导线 截面1.5mm2以内 | 100m | 7 |
|  |  | 主材：ZRNH-RVVP-2*1.5 | m | 749 |
| 8 | C2-1598 | 动力线路管内穿铜芯导线 截面2.5mm2以内 | 100m | 12.6 |
|  |  | 主材：NH-BV-2.5 | m | 1310.4 |
| 9 | C2-1341 | 电线管敷设 砖、混凝土结构明配 DN20 | 100m | 14.94 |
|  |  | 主材：电线管 DN20 | m | 1523.88 |
| 10 | C2-2018 | 一般铁构件 制作 | 100kg | 2.8 |
|  |  | 主材：圆钢 Φ10-14 | kg | 22.4 |
|  |  | 主材：角钢 （综合） | kg | 210 |
|  |  | 主材：扁钢 -25×40 | kg | 61.6 |
| 11 | C2-2019 | 一般铁构件 安装 | 100kg | 2.8 |

| 12 | C2-1552 | 金属软管敷设 DN20以内 每根管长500mm以内 | 10m | 14.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主材：金属软管 Φ20 | m | 147.9 |
| 13 | C2-1548 | 接线盒 明装 普通接线盒 | 10个 | 26 |
|  |  | 主材：普通接线盒 | 个 | 265.2 |
| 14 | C7-0182 | 报警联动一体机 落地式 500 点以下 | 台 | 1 |
|  |  | 主材：火灾自动报警主机 （立柜式） | 台 | 1 |
| 15 | C12-0885 | CRT显示终端 彩色带键 | 台 | 1 |
|  |  | 主材：CRT图形显示装置 | 套 | 1 |
| 16 | C7-0207 | 自动报警系统装置调试 256 点以下 | 系统 | 1 |
| 17 | C7-0223 | 广播喇叭及音箱、通讯分机及插孔 | 10只 | 3.2 |

服务楼消防改造

| 序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C7-0143 | 点型探测器安装 总线制 感烟 | 只 | 121 |
|  |  | 主材：感烟探测器 | 只 | 121 |
| 2 | C7-0149 | 按钮安装 | 只 | 11 |
|  |  | 主材：手动报警按钮 | 只 | 11 |
| 3 | C7-0197 | 火灾事故广播安装 吸顶式扬声器 | 只 | 16 |
|  |  | 主材：消防广播音箱 | 个 | 16 |
| 4 | C7-0188 | 警报装置 声光报警 | 只 | 11 |
|  |  | 主材：声光报警器 | 只 | 11 |
| 5 | C7-0152 | 短路隔离器 | 只 | 8 |
|  |  | 主材：隔离模块 | 个 | 8 |
| 6 | C2-1614 | 多芯软导线管内穿二芯以内导线 截面1.5mm2以内 | 100m | 13.46 |
|  |  | 主材：ZRNH-RVS-2X1.5 | m | 1440.22 |
| 7 | C2-1614 | 多芯软导线管内穿二芯以内导线 截面1.5mm2以内 | 100m | 4 |
|  |  | 主材：ZRNH-RVVP-2*1.5 | m | 428 |
| 8 | C2-1598 | 动力线路管内穿铜芯导线 截面2.5mm2以内 | 100m | 8.5 |
|  |  | 主材：NH-BV-2.5 | m | 884 |
| 9 | C2-1341 | 电线管敷设 砖、混凝土结构明配 DN20 | 100m | 21.02 |
|  |  | 主材：电线管 DN20 | m | 2144.04 |
| 10 | C2-2018 | 一般铁构件 制作 | 100kg | 2 |
|  |  | 主材：圆钢 Φ10-14 | kg | 16 |
|  |  | 主材：角钢 （综合） | kg | 150 |
|  |  | 主材：扁钢 -25×40 | kg | 44 |
| 11 | C2-2019 | 一般铁构件 安装 | 100kg | 2 |

| 12 | C2-1552 | 金属软管敷设 DN20以内 每根管长500mm以内 | 10m | 11.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主材：金属软管 Φ20 | m | 117.3 |
| 13 | C2-1548 | 接线盒 明装 普通接线盒 | 10个 | 28 |
|  |  | 主材：普通接线盒 | 个 | 285.6 |
| 14 | C7-0223 | 广播喇叭及音箱、通讯分机及插孔 | 10只 | 3.2 |

(二) 工程标准：行业标准

（三）工程期限：2019年5月30日前完工（设备的安装调试完成）。。

（四）工程地点：位于长春市二道区，浦东路与苏州北街交汇处，浦东路1388号。

（五）服务方式：成交供应商负责保证所提供服务验收合格。

（六）提供服务时间：以采购单位实际需求为准。

（七）需求方开户行：吉林省教育考试院，建设银行长春珠海路支行，22050131004800000027，联行号：105241040207，税号12220000316728858E，长春经济技术开发区浦东路1388号。

请供应商注意：投标服务内容响应性应符合下列规定：

文件中各项服务所要求的主要功能及其服务指标必须全部满足，不允许有缺项或者负偏离，如果不满足将导致废标。